MŰSZAKI LEÍRÁS Budapest XVII. Risztics János u. 7. hrsz 137909/380

Épületszerkezetek:

Alapok, vízszigetelés

Az épülő alapok 50 és 60 cm széles vasbeton szerkezetűek (C12/24) .

A vízszintes falszigetelés (talajnedvesség ellen), illetve a padlószigetelés anyaga 1 réteg GV 4 bitumenes vastaglemez, az aljzathoz illetve kapcsolataiban is ragasztott kivitelben.

Felmenő falak

Az épület külső határoló falai 30 cm vastag 30 N+F falazó blokkból falazottak. A külső körítő falak külső oldalai 10 cm Dryvit rendszerű hőszigetelő vakolatot kapnak.

Födémek, koszorúk, áthidalók

A homlokzati nyílászárók feletti áthidalások monolit vb. ill. Porotherm áthidalók. A belső áthidalások Porotherm áthidalókkal megoldottak. A főfalak tetején körbe futó monolit vasbeton. Az épület földszint feletti födémje előre gyártott Leier mesterfödém (gyártói tanúsítvánnyal).

Az emelet feletti födém tartószerkezete a tetőszerkezet szeglemezes tartójának alsó öve (5/15) mely között 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés van. Alsó borítása 12,5 mm Rigips gipszkarton rendszer függesztett fém profillal, melyben 10 cm vtg. üveggyapot hőszigetelés van, párazáró fólia réteggel. Felülről 8 m2 deszkaborítás készül.

Tetőszerkezet

Tetőidoma: összetett sátortető, melyek jellemző hajlásszöge 30˚. A fedélszerkezetek szeglemezes tartó rendszerűek. Anyaga fűrészelt fából készül. A faszerkezetek keresztmetszeti méreteit a metszetek tartalmazzák. A tetőszerkezet TETOL FB láng és gombamentesítővel kezelve. A padlásteret lehúzható lépcsőn, a kémények tetőn kívüli részét a padlástérből nyíló tetőkibúvón lehet megközelíteni. Padlásterek között 9 mm vtg. teli OSB borítás készül.

Héjalás, bádogozás

A tető héjalásaként betoncserép fedés készül, alatta PE fólia alátét fedés. A bádogos szerkezetek (szegélyek, tetőkibúvók, csatornák) anyaga szinterezett alumínium lemez a helyszínen méretre szabva.

Lépcsők

A belső lépcsők monolit vb. szerkezetűek, mázas kerámia lappal burkoltak.

Válaszfalak

Lakáselválasztó falazat a földszinten: 2-szer 20 cm vtg. Porotherm nagyszilárdságú falazóblokk, közte 10 cm vtg. 36 kg/m3 légsűrűségű ásványi kőzetgyapot.

A belső válaszfalak 10 N+F Porotherm válaszfal lapokból falazott 10 cm vtg. falszerkezet.

Nyílászáró szerkezetek

Belső nyílászáró szerkezetek: az Aranyablak Kft (www.aranyablak.hu) weblapján található dekorfóliás teleajtók (bruttó 30.990.-Ft) kerülnek beépítésre, választható színekben. A homlokzati műanyag nyílászárók 5 légkamrás kivitelben, 2 rétegű, argongázzal töltött hőszigetelő üvegezéssel ellátottak, kívül belül fehér színű kivitelben. Felettük redőny és szúnyogháló fogadására alkalmas beépített rejtett redőnytokokkal. Redőnyöket és szúnyoghálókat Megrendelő saját költségén szerzi be, illetve szerelteti fel. Külső belső párkányok fehér, UV-stabil műanyag kivitelben készülnek.

Padozatok, belső burkolatok

Az összes aljzat és padozat a terv szerinti rétegekkel készül. A lakóhelyiségek burkolata laminált padló, illetve kerámia, a vizes helyiségeké pedig mázas kerámialap.

Hőszigetelés

A földszinti födém padozatába 5 cm vtg. lépésálló hő-, és hangszigetelés (Austrotherm AT-N4 ) kerül. A koszorúk és áthidalók elé 3 cm vtg. hőszigetelés kerül. A padlás födémekbe 15 cm (36kg/m3 légsűrűségű) ásványi közetgyapot plusz 10 cm üveggyapot hőszigetelés kerül beépítésre. A külső homlokzat 10 cm Dryvit hőszigetelő rendszert kap.

Belső felületképzések

A belső falfelületek vakoltak, gletteltek, fehér színű diszperzittel festettek. A vizes helyiségekben az ajtó magasságáig (2,1 m) csempeburkolat készül. A konyhai előkészítő pult felett 0,6 m magasságban csempe falburkolat készül.

Homlokzatképzés, lábazat

A falazat Dryvit rétegének simításának felhordása után a homlokzat 1,5 mm-es szemcsenagyságú gördülőszemcsés műgyantás színező vakolatot kap. A simított lábazatra kőzúzalék, szemcsés lábazati dekor vakolat kerül felhordásra.

Járda, csapadékvíz elvezetés

Az épület körüli járda, gépkocsibeálló, terasz, illetve utcafronti burkolat anyaga 6 cm vtg. beton térkő elem kavicságyra fektetve, kifelé lejtetve (1,5%).

Az épület tetejéről a függőereszeken lejutó esővíz a tokos állvány csöveken keresztül jut a telek hátulsó részén elhelyezett kaviccsal töltött szikkasztógödörbe.

##### Korlátok

Acél szerkezetű, kovácsoltvas szolid díszítőelemekkel fekete festett kivitelben.

Kerítések

Utcafronti kerítés: Lakásonként 1 db 1 m széles kertkapuval, 1 db 3 m széles görgős kivitelű nagykapuval: Alapozás: C12-16/KK min. csömöszölt beton sávalap.

Falszerkezet/lábazat: 20 cm vtg. LEIER zsalukő elemből készül, C16/16-KK betonnal, soronként 2x 10, függőlegesen 50 cm-ként 10 vasalással, alapba tüskézve.

Pillérek: C 16-16/KK min. betonból készülő vasbeton szerkezetek, 4  12 vasalattal, 6/20 kengyelezéssel, 40x25 cm méretben. A pillérek és a lábazat tetejére műkő fedlapok kerülnek. Pillérek, és a lábazatok a házzal megegyező színű díszvakolatot kapnak.

Kerítésmezők: acél szerkezetű kovácsoltvas szolid díszítőelemekkel.

Telekelválasztó kerítések: Telken belül terepszinten beton szegélykővel, felette 1,8 m magas, gyárilag sókezelt palánk elemekkel elválasztva.

Hátsó telekhatár kerítés: Beton szegélykővel 1,5 m magas drótkerítés.

Kert: kertkialakításra előkészített, termőföldet a megrendelő saját költségén biztosítja.

Épületgépészet

Fűtés: Az emeleten található fűtéshelyiségben kerül elhelyezésre 1 db DÉG Eurocondens 25 kW-os fali, zárt égésterű, kondenzációs gázkazán indirekt melegvíztárolóval. Lakásokban padlófűtés és független radiátoros fűtés kerül kiépítésre az alábbiak szerint. Földszinten fszt-i szobákban 1-1 db radiátor, szélfogó: padlófűtés, fszt-i wc: padlófűtés, nappali, konyha-étkező: padlófűtés. Emeleten: szobánként: 1-1 db radiátor, fürdőszoba: törölközőszárítós radiátor és padlófűtés, wc-ben és gadrób helyiségben padlófűtés. A földszinten és az emeleten 1-1 db szobatermosztát kerül elhelyezésre. A lakások külön főmérőkkel rendelkeznek. A kertben lakásonként 1 db 25 mm-es KPE vízcsatlakozást építünk ki.

Vízvezeték hálózat: horonyba szerelt 5 rétegű PVC vezetékkel szerelve, utcai közműhálózatra csatlakoztatva.

Csatornahálózat: horonyba és padlószint alatt szerelt PVC vezetékkel, utcai közműhálózatra bekötve.

Szerelvények:

Fszt-i wc :

1 db Alcaplast 101 keretes beépíthető wc tartály, fali wc-vel, ülőke nélkül	12.000.-

1db  kézmosó szifontakaróval				 			15.000.-

1 db Tres Pol mosdó csaptelep						  	17.000.-

1 db íves kabin, tálcával								75.000.-

1 db Tres Pol zuhany csaptelep, zuhanyszett nélkül 				17.000.-

Konyha:

1 db 3/8” melegvíz csatlakozó

1 db kombinált hidegvizes csapkiállás mosogatógép csatlakozással

Em-i fürdőszoba:

1 db standard aszimmetrikus acryl sarokkád, falazott, csempézett előlappal	60.000.-

1 db Tres Pol kádtöltő csaptelep zuhanyszett nélkül					17.000.-

1db kézmosó szifontakaróval			 					15.000.-

1 db Tres Pol csaptelep								17.000.-

1 db törölközőszárítós radiátor

1 db zuhanykabin, tálcával								75.000.-

1 db Tres Pol zuhanycsaptelep, zuhanyszett nélkül					17.000.-

Em-i wc:

1 db Alcaplast 101 keretes beépíthető wc tartály, fali wc-vel, ülőke nélkül	12.000.-

1db  kézmosó szifontakaróval				 			15.000.-

Fűtés helyiség:

1 db hidegvizes csapkiállás a mosógéphez

A zuhanykabinok beépítését a gyártó által ajánlott szakemberrel a Megrendelő saját költségén építteti be. Fürdőszoba bútorok asztalosipari költségét a Megrendelő fizeti.

Villanyszerelés

Elektromos hálózat: védőcsőbe húzott réz vezetékkel, Schneider Electric Asfora típusú szerelvényekkel, utcai közműhálózatra csatlakoztatva, MSZ 1600 szabvány szerint szerelve 1x32A-es betáplálással, biztosítószekrénnyel. Telefon és kábel TV fogadására alkalmas védőcsövezés az épület külső homlokzatáig kerül kiépítésre. Bekötővezetéket a szolgáltatók helyezik el.

Szélfogó:		1 db kapcsoló (világítás)

1 db alternatív kapcsoló (külső világítás)

1 db internet csatlakozás wi-fi routerhez

1 db konnektor wi-fi routerhez

Konyha,étkező:	6 db 220 V-os konnektor

1 db dupla kapcsoló csillárokhoz

1 db 5x4 mm-es rézvezetékkel szerelt csatlakozás a villanytűzhelyhez

1 db mosogatógép konnektor

1 db szagelszívó konnektor

Nappali:		3 db 220 V-os konnektor

1 db kábelkivezető TV-hez

1 db kapcsoló csillárhoz

1 db kábelkivezető internet csatlakozáshoz

Fszt-i wc:		1 db konnektor

1 db kapcsoló (tükörvilágítás

Lépcsőház: 		1 db alternatív kapcsoló (világítás)

Kamra: 		1 db konnektor

1 db kapcsoló

Külső terasz:		1 db konnektor

2 db külső világítás

1 db nappaliban elhelyezett kapcsolóval

Emeleti közlekedő:	2 db alternatív kapcsoló

1 db konnektor

Hálószobák:		1 db kapcsoló

1 db kábelkivezető TV-hez

3 db konnektor

Em.-i fürdőszoba:	1 db konnektor

1 db kapcsoló (tükörvilágítás)

Em-i wc		1 db kapcsoló

Fűtéshelyiség: 	3 db konnektor

1 db kapcsoló

Gardrób:		1 db kapcsoló

Padlástér: 		1 db konnektor

Összességében szerelvény végpontok: 65 db

Összességében világítás végpontok: 20 db

Ezen felüli szerelvény kiállásokat Megrendelő fizeti.

Riasztórendszer: Védőcsőbe húzott árnyékolt vezetékezéssel kerül kiépítésre az alábbi végponti készülékekkel: 1 db központi egység, 1 db kezelő egység, 4 db földszinten elhelyezett infra érzékelő, 1 db kültéri sziréna.

Kaputelefon: minden lakáshoz 1 db beltéri egység kerül felszerelésre. Kapunyitás az automatizált nagykapuval megoldott.

Automatizálás:  A tolókapu motorizált kivitelben kerül kiépítésre lakásonként 1-1 db távirányítóval.

Mindennemű elektromos végponti készülék felszerelését, illetve elektromos készülékek beüzemelését Megrendelő saját költségén végezteti el.

Burkolatok:

Fszt-i wc:		 - aljzat hidegburkolat

- 2,1 m magasságig csempézve

Lépcső: 		hidegburkolat, szögletes alumínium élvédővel

Konyha:	  	- oldalfal 0,6 m szélességben 5m2 csempe

- aljzat hidegburkolat

Szélfogó:	 	hidegburkolat,

Kamra: 		hidegburkolat

Nappali, étkező: 	hidegburkolat

Gépkocsi és

gyalogbejáró:		beton térkő 10x20 téglalapmintával (2.990.-Ft/m2)

Emeleti közlekedő: 	laminált parketta

Em-i Fürdőszoba:	aljzat hidegburkolat

2,1 m magasságig csempézve

Em-i wc: 		aljzat hidegburkolat

1,5 m magasságig csempézve

Gadrób: 		laminált parketta

Fűtéshelyiség: 	hidegburkolat

Hálószobák: 		laminált padló

Terasz: 	kibetonozott zsalukő szegéllyel, vasalt estrich beton glettelt felülettel. Burkolatot megrendelő saját költségén készítteti el.

Hideg-, és melegburkolatok a VARTE Kft-nél (1047 Budapest, Megyeri út 7/A. tel: 272-0963) választhatók. Hidegburkolatok 3.000.-Ft/m2, laminált parketta 2.500.-Ft/m2, áron választhatók.

Hideg-, és melegburkolási munkálatok kivitelezését alvállalkozó végzi, melynek képviselőjével Megrendelő a burkolási munkálatok egyeztetését közvetlenül végzi. A burkolási munkák során felmerülő extra igényeket a vállalkozó előre meghatározott árakon vállalja.

Festés, mázolás:

Falak és mennyezetek kétszeri glettelés után fehér színű diszperziós festést kapnak igény szerinti színtónusokat a festék minőségétől függően Megrendelő fizeti. Belső korlát fekete színben mázolva.

A festési, mázolási munkákat alvállalkozó végzi, melynek képviselőjével Megrendelő a festési munkálatokat közvetlenül egyezteti.

Egyebek:

Belső küszöbök és burkolatelválasztók: alumínium átfutó sínekkel kivitelezve.

Belső ajtók kilincseit Megrendelő saját költségén szerzi be.

Vállalási árnál magasabb áron rendelt anyagok árkülönbözetét Megrendelő az anyagok leszállítását megelőzően Kivitelező részére megfizeti.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Kivitelező által megadott cégeknél kiválasztja a burkolatok típusát, és erről formanyomtatványon értesíti Kivitelezőt.

Amennyiben Megrendelő bármely okból kifolyólag nem kíván a megadott partnercégeknél anyagokat választani, úgy saját anyagfelmérése alapján, saját költségén a megadott határidőre köteles a teljes anyagszükségletet az építkezés helyére szállítani. Megrendelő által hozott melegburkolat lerakása is lehetséges, de ebben az esetben az anyaggal kapcsolatos esetleges garanciális ügyintézés a Megrendelőt terheli. A laminált parketta alá 1 réteg párazáró fólia és 3 mm-es zajcsökkentő polifoam réteg kerül.

A kivitelezés a Magyar Szabványoknak megfelelően, első osztályú anyagokból és minőségben készül.

Amennyiben az építési tervdokumentációk és a jelen műszaki leírás, valamint a megvalósult épület kivitelezése között, esetlegesen ellentmondás található, úgy minden esetben a jelen műszaki leírás az érvényes ajánlat.